MANUAL 
ADDICTION

Vážený zákazníku,

Těší nás Váš výběr padákového kluzáku ADDICTION. Jsme přesvědčení, že s ním budete po všech stránkách spokojeni. Budete příjemně překvapeni jeho letovými vlastnostmi a výkony. Zajistíte-li mu řádnou péči a budete-li i nadále pokračovat v rozšiřování svých teoretických a praktických dovedností, věříme, že společně s tímto křídlem nalétáte mnoho šťastných letových hodin a kilometrů. Budete-li mít nějaké dotazy nebo připomínky, spojte se prosím s námi a my Vám rádi poradíme a pomůžeme.

S pozdravem za JOJOWING

Michaela Machartová

LETOVÁ DOPORUČENÍ

#### PŘÍPRAVA NA START

Po kontrole kluzáku a postroje před startem si rozložíme vrchlík horním potahem na podklad, aby náběžná hrana tvořila oblouk, jehož vrcholem je střed kluzáku. Nosné šňůry nesmí být navzájem zapleteny. Po připojení popruhů k postroji zkontrolujeme jejich správné zapojení a volnost ovládání speed systému.

#### START

Start provádíme standartními postupy.

Čelní start s rozběhem od odtokové hrany i křížový start čelem ke kluzáku nevyžaduje použití žádných speciálních technik. Vrchlík nemá tendenci k předbíhání, korekce při nafouknutí, urychlení a odpoutání kluzáku jsou podřízeny aktuálním podmínkám.

#### PŘISTÁNÍ

Přistání provádíme z rovného letu pokud možno proti větru. Přistávací manévr přizpůsobíme aktuálním podmínkám.

Přistání za bezvětří nebo nedopatřením po větru provádíme s mírně přibržděním kluzákem. Při přiblížení těsně k zemi pak dotáhneme plynule a symetricky obě řídící šňůry až do ztráty rychlosti.

Při přistání za silnějšího větru pak lze přistát, aniž bychom kluzák přibržďovali. Při přiblížení těsně k zemi pak plynulým stažením řídicích šňůr dosáhneme ztráty dopředné rychlosti a pohodlného dosednutí. Při přistání za velmi silného větru je možné a účelné přistát tak, aby vrchlík zůstal nafouknut nad hlavou pilota, který se pak může otočit k vrchlíku čelem, jako je tomu při čelním startu a zabrzdit vrchlík až poté, kdy může reagovat na tažení vrchlíkem před jeho pádem na zem. V případě, kdy hrozí nebezpečí vlečení pilota za vrchlíkem, doporučujeme "zrušit" vrchlík na zem nikoliv tahem za řídící šňůry, ale stažením "C" řady šňůr, čímž docílíte rychlého kolapsu vrchlíku.

3

#### VLEKÁNÍ

ADDICTION je vhodný a vyzkoušený pro starty za pomocí navijáku, a to za předpokladu, že pilot má na vlekání platné osvědčení. Pro všechny vlekací systémy žádejte původní, profesionální instrukce k použití.

#### SKLADOVÁNÍ A ÚDRŽBA

KLuzák ukládejte suchý, v lehkém obalu dodávaném výrobcem, nejlépe při pokojové teplotě ve větraném prostoru. Šňůry při skladování ukládejte volné na vrchlíku.

Kluzák nevystavujte - dlouhodobému působení slunečního záření (při sušení) vysokým teplotám (v uzavřeném automobilu) vlivu chemikálií

K čištění vrchlíku používejte molitanovou houbu nasucho. Na hrubší nečistoty použijte vlhký hadr nebo molitan.

NEPOUŽÍVEJTE ŽÁDNÉ ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY, KLUZÁK NEPERTE, NENAMÁČEJTE, NEŽDÍMEJTE.

#### OPRAVY

Při poškození vrchlíku roztržením potahu do rozměru 10 cm mimo nosný šev, můžete provést dočasnou opravu sami pomocí samolepicího materiálu - oboustranně (samolepicí SKYTEX, Polyant, kobercová páska). Tyto záplaty nestrhávejte.

Při poškození vrchlíku ve švu v blízkosti nosných šňůr doporučujeme přenechat opravu výrobci.

Při poškození opletu nosných a řídících šňůr (Dyneema D=1,0 mm) můžete provést dočasnou opravu přelepením poškozeného místa samolepicím materiálem. Při přerušení a poškození nosné šňůry můžete tuto dočasně nahradit náhradní šňůrou, rozměr upravíte podle protilehlé strany vrchlíku. Při přerušení a poškození hlavních nosných šňůr a hlavních řídících šňůr (D=1.7, 2.0 mm) doporučujeme přenechat opravu výrobci.

8

#### ŘÍZENÍ A OVLADATELNOST

Padákový padák ADDICTION je seřízen tak, aby reakce vrchlíku byly přiměřeně-proporční zásahům pilota do řízení. Po uvedení kluzáku do zatáčky postupným stahováním řídící šňůry kluzák reaguje v závislosti na rozsahu stažení řídící šňůry a to jak poloměrem, tak i opadáním v zatáčce. Síly v řízení mají progresivní průběh, přičemž bod ztráty rychlosti při jednostranném i symetrickém přetažení je výrazně patrný a umožňuje pilotovi včas korigovat vzniklou chybu řízení. Seřízení kluzáku a nastavení řídících šňůr umožňuje tzv. "vodit křídlo na rukou"! Toto nastavení rozšiřuje možnosti aktivní pilotáže.

###### NEBEZPEČNÉ LETOVÉ REŽIMY

#### SACKFLUG - PROPADAVÝ LET

Padákový režim - sackflug může nastat několika způsoby. Jedním z nich je řízeně vyvolání stažením řídících šňůr, kdy dojde ke ztrátě dopředné rychlosti, propadavéme letu, kdy je vrchlík takřka zcela nafouknut bez výrazných deformací (jako u přetažení), nemá však dopřednou rychlost a není řiditelný. Do tohoto režimu se můžete dostat i vlivem silné turbulence v kombinaci s nevhodným zásahem do řízení nebo při pomalém vypouštění B-stallu. Po odbrždění kluzáku vrácením řídících šňůr do horní krajní polohy, nejlépe ihned po identifikaci tohoto režimu, přechází padákový kluzák ADDICTION do normálního letu. Kluzák ADDICTION nemá tendenci k sackflugu, je však nutné vědět, že pakliže vlivem pilotní chyby nebo povětrnostních podmínek takovýto režim nastane a samotné odbrždění padáku není účinné, musíte aniž by jste pustili řídící poutka, vsunout dlaně mezi "A" a "B" popruhy a zatlačit symetricky na A-popruh. Kluzák na tento impuls reaguje plynulým přechodem do normálního letu.

!!! Zatlačení je myšleno plynulý tlak do "A" popruhu, který nemá za následek ztažení "A" řady šňůr, ale narychlení vrchlíku a jeho následné rozjetí vpřed. Není vhodné ani účinné cukání, bouchání ani cloumání za "A" šňůry.

5

#### VÝVRTKA - NEGATIVNÍ SPIRÁLA

V případě uvedení kluzáku jakýmkoliv způsobem do vývrtky, doporučujeme okamžitě vrátit obě řídící šňůry do horní krajní polohy. Kluzák reaguje spontánním návratem do normálního letu. Během plnění a návratu do normálního letu, který po jedné otáčce v režimu vývrtky může trvat dalších 180°, může dojít ke krátkodobému zaklopení náběžné hrany.

#### SYMETRICKÉ ZAKLOPENÍ "FRONTSTALL"

Pokud dojde k symetrickému zaklopení náběžné hrany v dostatečné výšce, padákový kluzák přechází spontánně do nornálního letu. Plnění lze urychlit krátkodobým, energickým stažením řídících šňůr s okamžitým vrácením do horní krajní polohy.

#### ASYMETRICKÉ ZAKLOPENÍ

K asymetrickému zaklopení může dojít vlivem turbulence. Pakliže se do tohoto režimu dostanete v dostatečné výšce, kluzák se začne spontánně plnit a otočí se cca o 180°(podle míry zaklopení). V průběhu plnění je kluzák řiditelný a je tedy možné stažením řídící šňůry na zbylé části vrchlíku zastavit otáčení, udržet směr letu nebo otáčení zpomalit. Urychlení plnění zaklopené části lze 1-2ma energickými staženími řídící šňůry, kdy při tomto "pumpování" vracíme řídící šňůru do horní krajní polohy. Tyto zásahy do řízení by měli být plynulé.

###### ÚNIKOVÉ MANÉVRY

#### B-STALL

V případě nutnosti vyklesání v dostatečné výšce nad zemí je možno vyvolat propadavý let plynulým, souměrným stažením "B" popruhů. Při úplném stažení "B" řady šňůr nesmí dojít ke stažení "A" řady šňůr, protože pak by se nejednalo o B-stall, ale o masivní frontální zaklopení, jehož průběh není plynulý a kluzák má snahu

6

se naplnit. Vrchlík se s pilotem "přetahuje" a tím může dojít ke změně symetrického

zaklopení na asymetrické, které je spojeno s přechodem do rotace.

Doporučujeme tedy uchopit "B" popruhy z vnějšku nosných popruhů v místě karabinek, abychom mohli kontrolovat stejnoměrnost stažení, a začít stahovat "B" řadu šňůr směrem dolů. Po celou dobu manévru musíme dbát na to, aby stažení bylo souměrné. Kdyby v průběhu stahování došlo k roztáčení kluzáku, je manévr nutné přerušit a popruhy vrátit do normální letové polohy a celý postup (po vrácení do normálního letu) zopakovat.

Při uvádění kluzáku do B-stallu dochází ke ztrátě dopředné rychlosti, propadnutí pilota pod deformovaný vrchlík a stabilní propadavý let. Rozhodneme-li se B-stall přerušit v průběhu I. fáze, kdy režim není stabilní, může dojít k mírnému předstřelení vrchlíku (cca do 45°). Vypouštění stabilního B-stallu provádíme symetrickým plynulým vypuštěním "B" řady šňůr, které zbytečně neprodlužujeme, abychom předešli možnému sackglugu.

#### SPIRÁLA

Spirála Vám umožňuje vyklesání v dostatečné výšce nad zemí. Padákový kluzák uvedete do spirály plynulým stahováním jedné řídící šňůry až do přiměřené rotace (musí se Vám líbit) a odpovídajícího opadání. Spirálu doporučujeme ukončit v dostatečné výšce pomalým vracením řídících šňůr do horní krajní polohy. Doporučujeme i vizuální kontrolu polohy rukou.

Spirála jako únikový manévr, není nejvodnějším manévrem, zejména pro méně zkušené piloty s malou znalostí nového křídla. Ačkoliv ADDICTION nezůstává ve stabilní spirále, hrozí nezkušeným pilotům nebezpečí ztráty orientace prostorově i výškově vlivem přetížení i k nevhodným zásáhům do řízení. Doporučujeme proto tento manévr zařadit do repertoáru únikových manévrů až po důkladném seznámení s kluzákem a jeho tréning provádět postupně, tzn. neuvádět kluzák do spirály například kýváním, kdy přechod do spirály je ostrý, bez postupného nárůstu rychlosti, opadání a sil působících na pilota.

#### FULL-STALL

Nikdy neuváděj kluzák do full-stallu bez vlastního tréningu a dohledu. Full-stall může být prováděn pouze nad vodní plochou (se záložním padákem) nebo v nebezpečných situacích.

NIKDY NEPROVÁDĚJ FULL-STALL BEZ DOSTATEČNÉ VÝŠKY !!!

7

#### SPEED SYSTÉM

Sešlápnutím speed systému dochází ke změně úhlu náběhua tím i rozložení tlaku na profilu. V turbulenci proto může dojít k frontálnímu zaklopení náběžné hrany o něco dříve. Po navrácení speed systému do horní krajní polohy padákový kluzák přichází spontáně do normálního letu. Urychlení návratu do normálního letu lze pomoci krátkodobým přitažením řídících šňůr stejně jako u frontálního zaklopení.

DOPORUČENÍ: Pro pohodlné využití celého rozsahu chodu speed systému doporučujeme použití dvoustupňové hrazdičky.

#### NASTAVENÍ ŘÍDICÍCH ŠŇŮR

Řídící poutka jsou již od výrobce přivázány na řídící šňůry ambulantním uzlem. Kontrolní značka udávající správnou délku šňůry, musí být nad uzlem směrem k vrhlíku.

###### DOPORUČENÍ PRO POUŽITÍ

#### PŘEDLETOVÁ KONTROLA

Kontrola nosných popruhů:

kontrolujeme poškození (popálení o řídící šňůry, poškození šňůr) kontrola úplnosti speed systému a kladek řízení kontrola karabinek Mini-fly (pokud nejsou zajištěny smrštivou hadicí, může dojít k uvolnění matky a zapojení hlavních nosných šňůr nemusí odpovídat schematu vyvázání.

Kontrola šňůr:

kontrola poškození nebo zapletení šňůr, kontrola značky a uzlu.

Kontrola vrchlíku :

poškození potahu vrchlíku, kontrola nosných úvazů a profilů.

4

#### PROHLÍDKY

Poprvé se musí kluzák podrobit prohlídce po dvou letech od data výroby. Další prohlídky musí být provedeny vždy po jednom roce.

#### POSTROJ

Firma JOJOWING se nezabývá výrobou postrojů pro paragliding. Padákový kluzák ADDICTION byl otestován s postrojem SUP-AIR se systémem stabilizace ABS. Firma JOJOWING ověřila pro použití s tímto kluzákem postroje s křížovými tahy. Vzdálenosti karabin testovaného postroje, která je stanovena výrobcem kluzáku je 45 cm.

###### MATERIÁLY POUŽITÉ PŘI VÝROBĚ KLUZÁKU ADDICTION

Vrchní a spodní plocha, žebra - Polyamid 44 g/m2 f. Porcher Marine, Toray

Výztužení náběžné hrany a úvazů šňůr - Gitter-Polyester + folie-Mylar 210g/m2 f. Polyant

Olemování dolního potahu - Dacron-Polyester + folie-Mylar 180g/m2 f. Polyant

Olemování horního potahu - Polyamid 9,5 mm f. Güth&Wolf

Olemování odtokové hrany - Polyamid 20 mm f. STAP a.s.

Úvazy nosných šňůr - Polyamid 15 mm f. STAP a.s.

Úvazy řídících šňůr - Polyamid 13 mm f. STAP a.s.

Nitě, lemování, šití šňůr - BN60 Polyamid f. Barbour Threads Ltd.

Nitě, sešití vrchlíku - SABA 50 Polyester f. AMANN Sponit

Nitě, šití nosných popruhů - BN10 Polyamid f. Barbour Threads Ltd.

Šňůry nosné, řízení - Dyneema D1,1 mm f. COUNSIN, Kevlar D1,1 mm f. Edelrid D1,1 mm

Šňůry hlavní nosné - Kevlar D2,1; D1,8; D1,5 mm f. Edelrid

#### Šňůry hlavní řídící - Dyneema D 2,0 mm f. COUNSIN

#### Popruhy - Polyamid 25 mm f. Güth&Wolf

Řídící poutko - Polyamid 28 mm f. STAP a.s.

Karabinky - ALU-leg. 25 mm f. AUSTRI ALPIN

Kladky řízení - RN302 Nylon / Alu f. Riley

Kladky speed system - FL03A Alu f. AUSTRI ALPIN

9

#### Padákový kluzák ADDICTION

ADDICTION je padákový kluzák určený pokročilejším pilotům pro jejich sportovní a rekreační létání. ADDICTION je homologován v kategorii "performance" podle normy AFNOR u SHV.

ADDICTION byl navržen na základě pětileté zkušenosti s aplikací diagonálních prvků, jejichž systém byl f. JOJO WING úspěšně patentován.

Diagonální prvky jsou rozmístěny v křídle tak, že umožňují maximální možné zredukování počtu nosných úvazů při zachování tuhosti a letových vlastností i při štíhlosti 5.8. Diagonálními prvky jsou příčky s propouštěcími otvory stejného tvaru, jako u nosných profilů. Jejich tvar, který tvoří diagonální profil, zajišťuje tuhost a aerodynamickou čistotu křídla. Tuto funkci si zachovává po celou dobu životnosti kluzáku. Systém rozmístění diagonálních prvků pak jako celek nezatěžuje konstrukci křídla velkým nárůstem hmotnosti vrchlíku.

Pro dosažení aerodynamické čistoty křídla po celé hloubce profilu jsme použili rozdvojení nosných profilů do "V", tzv. "ocásků". Tyto konstrukční prvky plní funkci optimálního rozložení sil na křídle i v části, kde příčky díky svému velkému úhlu ztrácejí účinnost.

Náběžná hrana s trojúhelníkovým vstupem je konstrukčním prvkem prověřeným a používaným u našich výkonných křídel již řadu let. Vstup ve tvaru "V" zajišťuje aerodynamickou čistotu tvaru náběžné hrany horního i dolního potahu bez škodlivých jevů, jako je fletrování nebo deformace, projevující se i na letových vlastnostech.

2

TECHNICKÁ DATA

|  |  | ADDICTION 27 | ### ADDICTION 29 |
| --- | --- | --- | --- |
| PLOCHA ROZVINUTÁ | m2 | 27,0 | 29,0 |
| PLOCHA PROJEKČNÍ | m2 | 23,9 | 25,7 |
| ROZPĚTÍ ROZVINUTÉ | ## m | 12,5 | 13,0 |
| ROZPĚTÍ PROJEKČNÍ | m | 10,5 | 10,9 |
| ŠTÍHLOST |  | 5,8 | 5,8 |
| # ŠTÍHLOST PROJEKČNÍ |  | 4,6 | 4,6 |
| MAXIMÁLNÍ HLOUBKA |  | 2,73 | 2,83 |
| POČET KOMOR |  | 63 | 63 |
| HMOTNOST VZLETOVÁ | kg | 70-85 | 85-105 |
| HMOTNOST VRCHLÍKU | kg | 6,3 | 7 |
| HMOTNOST PILOTA | kg | 55-70 | 70-90 |
| NOMINÁLNÍ DÉLKA ŠŇŮR | m | 8,23 | 8,54 |
| AFNOR (CEN) |  | PERFORMANCE | PERFORMANCE |
| MINIMÁLNÍ OPADÁNÍ | m/sec | 1,05 | 1,05 |
| KLOUZAVÝ POMĚR |  | 1:8,5 | 1:8,5 |
| MINIMÁLNÍ RYCHLOST | km/h | 21 | 21 |
| RYCHLOST – TRIMM | km/h | 36 | 36 |
| MAXIMÁLNÍ RYCHLOST – ACCELERATED | km/h | 50 | 50 |