MANUAL 
QUEST

Vážený zákazníku,

Váš výběr našeho tandemového padákového kluzáku QUEST nás těší a jsme přesvědčeni, že s ním budete po všech stránkách spokojeni a že Vás příjemně překvapí  jeho letové vlastnosti i výkony. Věříme, že společně s tímto křídlem bude Vaše dobývání výšek „ve dvou“ krásným zážitkem, že nalétáte mnoho šťastných letových hodin a poodhalíte kouzlo létání i těm, kterým jejich odvaha na samostatné odpoutání se od země nestačila.

Budete-li mít nějaké dotazy nebo připomínky, spojte se prosím s námi a my Vám rádi poradíme a pomůžeme.

S pozdravem za JOJOWING

Michaela Machartová

##### LETOVÁ DOPORUČENÍ

#### PŘÍPRAVA NA START

Po kontrole kluzáku a postrojů pilota i pasažéra před startem, rozložíme vrchlík tak, aby náběžná hrana tvořila oblouk, jehož vrcholem je střed kluzáku. Nosné šňůry nesmí být navzájem zapleteny. Po připojení popruhů k postroji zkontrolujeme jejich správné zapojení a volnost ovládání speed-systému.Nosné popruhy tandemového kluzáku QUEST jsou konstruovány jako integrované popruhy. To znamená, že  zapojení nosných popruhů k rozdvojenému zavěšení pilota a pasažéra je zajištěno samotnou konstrukcí popruhů bez použití spojovací karabiny. Systém těchto speciálních  nosných popruhů výrazně zkracuje vzdálenost mezi zapojením šňůr do popruhů a bodem zavěšení pilota,což usnadňuje zásahy pilota při řízení např.při nestandardních nebo únikových manévrech. Konstrukce popruhů pak dále umožňuje zavěšení pilota a pasažéra jak v konfiguraci s  tzv.rozpěrkou, tak bez použití této distanční rozpěrky, která je vyjímatelná. Závěs pro pasažéra je opatřen 5 výškově odstupňovanými závěsnými oky s možností zavěšení pasažérova postroje s ohledem na jeho výšku nebo konstrukci postroje. Možnost nastavení výšky zavěšení usnadňuje nejenom start,ale přispívá i k většímu komfortu při letu.

#### START

Start provádíme standardními postupy.

Čelní start s rozběhem od odtokové hrany i křížový start čelem ke kluzáku nevyžaduje použití žádných speciálních technik. Volba způsobu startu je podřízena aktuálním podmínkám s ohledem na  určení kluzáku pro létání ve dvou.  Vrchlík nemá tendenci k předbíhání, korekce při nafouknutí, urychlení a odpoutání kluzáku jsou podřízeny aktuálním podmínkám.

Tandemový kluzák QUEST byl testován i pro použití v kombinaci s motorovou krosnou.

#### PŘISTÁNÍ

Přistání provádíme z rovného letu pokud možno proti větru. Při výběru přistávací plochy a volbě přistávacího manévru, jako takového, je důležité zohlednit jak aktuální podmínky, tak zajistit  dostatečnou rezervu pro  dodatečné korekce v přistávacím manévru.

3

#### ZAKLOPENÍ  STABILIZÁTORŮ – „UŠÍ“

Zaklopení stabilizátorů provádíme postupným a symetrickým  stahováním jedné krajní šňůry v A-řadě na obou stranách vrchlíku.Tandemový padákový kluzák QUEST má speciální nosné popruhy, jejichž konstrukce umožňuje pilotovi dosáhnout k hl.nosným šňůrám a proto není potřeba použití speciálních pomocných prvků pro zaklopení stabilizátorů.

#### VLEKÁNÍ

QUEST je vhodný a vyzkoušený pro starty za pomocí navijáku, a to za předpokladu, že pilot má na vlekání platné osvědčení. Pro všechny vlekací systémy žádejte původní, profesionální instrukce k použití.

#### MOTOROVÝ PARAGLIDING

QUEST je vhodný a vyzkoušený výrobcem pro použití v kombinaci s motorovými krosnami. Vhodnost použití jednotlivých typů paramotorů pro létání v tandemu je závislá na výkonu pohonné jednotky, konstrukci zavěšení nosného postroje do ochranného rámu a doplňujících ochranných prvcích. Před použitím paramotoru pro létání s pasažérem kontaktujte výrobce paramotoru a vyžádejte si jeho bližší doporučení.

Motorový paragliding a speciálně i létání v tandemu s pasažérem vyžaduje speciální proškolení a odpovídající pilotní licenci.

#### SKLADOVÁNÍ A ÚDRŽBA

KLuzák ukládejte suchý, v lehkém obalu dodávaném výrobcem, nejlépe při pokojové teplotě ve větraném prostoru. Šňůry při skladování ukládejte volné na vrchlíku.

Kluzák nevystavujte - dlouhodobému působení slunečního záření (při sušení) vysokým teplotám (v uzavřeném automobilu) vlivu chemikálií

K čištění vrchlíku používejte molitanovou houbu nasucho. Na hrubší nečistoty použijte vlhký hadr nebo molitan.

NEPOUŽÍVEJTE ŽÁDNÉ ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY, KLUZÁK NEPERTE, NENAMÁČEJTE, NEŽDÍMEJTE.

#### OPRAVY

Při poškození vrchlíku roztržením potahu do rozměru 10 cm mimo nosný šev, můžete provést dočasnou opravu sami pomocí samolepicího materiálu - oboustranně (samolepicí SKYTEX, Polyant, kobercová páska). Tyto záplaty nestrhávejte.

Při poškození vrchlíku ve švu v blízkosti nosných šňůr doporučujeme přenechat opravu výrobci.

8

#### ŘÍZENÍ A OVLADATELNOST

Tandemový padákový padák QUEST  je seřízen tak, aby reakce vrchlíku byly přiměřeně-proporční zásahům pilota do řízení. Po uvedení kluzáku do zatáčky postupným stahováním řídící šňůry kluzák reaguje v závislosti na rozsahu stažení řídící šňůry a to jak poloměrem, tak i opadáním v zatáčce. Síly v řízení mají progresivní průběh, přičemž bod ztráty rychlosti při jednostranném i symetrickém přetažení je výrazně patrný a umožňuje pilotovi včas korigovat vzniklou chybu řízení. Seřízení kluzáku a nastavení řídících šňůr umožňuje tzv. "vodit křídlo na rukou"! Toto nastavení rozšiřuje možnosti aktivní pilotáže.

###### NEBEZPEČNÉ LETOVÉ REŽIMY

#### SACKFLUG - PROPADAVÝ LET

Padákový režim - sackflug může nastat několika způsoby. Jedním z nich je řízeně vyvolání stažením řídících šňůr, kdy dojde ke ztrátě dopředné rychlosti, propadavému letu, kdy je vrchlík takřka zcela nafouknut bez výrazných deformací (jako u přetažení), nemá však dopřednou rychlost a není řiditelný. Do tohoto režimu se můžete dostat i vlivem silné turbulence v kombinaci s nevhodným zásahem do řízení nebo při pomalém vypouštění B-stallu.(Vzhledem k velké síle, kterou je nutno vynaložit pro uvedení a udržení tandemového kluzáku v režimu B-stallu, je tato možnost tzv.pomalého vypuštění B-řady šňůr málo pravděpodobná.)

Po odbrždění kluzáku vrácením řídících šňůr do horní krajní polohy, nejlépe ihned po identifikaci tohoto režimu, přechází  kluzák QUEST do normálního letu. Kluzák QUEST je nastaven pro vyšší základní rychlost a  nevykazuje proto  tendenci k sackflugu. Je však nutné vědět, že pakliže vlivem pilotní chyby nebo povětrnostních podmínek takovýto režim nastane a samotné odbrždění padáku není účinné, musíte aniž by jste pustili řídící poutka, vsunout dlaně mezi "A" a "B" popruhy a zatlačit symetricky na A-popruhy. Kluzák na tento impuls reaguje plynulým přechodem do normálního letu. Speciální tandemové nosné popruhy kluzáku QUEST umožňují nejen provádění těchto únikových manévrů, ale zajišťují svou konstrukcí i možnost tohoto zásahu.

!!! Zatlačením je myšlen plynulý tlak do "A" popruhu, který nemá za následek stažení "A" řady šňůr. Požadovanou reakcí je narychlení vrchlíku a jeho následné rozjetí vpřed. Není vhodné ani účinné jakékoli  cukání, bouchání ani cloumání za "A" řadu  šňůr.

5

#### VÝVRTKA - NEGATIVNÍ SPIRÁLA

Tandemové padákové kluzáky jsou určeny především zkušeným pilotům s odpovídající letovou praxí a zkušenostmi. Možnost uvedení kluzáku do vývrtky pilotní chybou je tímto předpokladem omezena na minimum. Uvedení kluzáku do tohoto režimu např.při nácviku vyšší pilotáže nebo za účelem instruktážních letů je možné provádět běžnými způsoby. Po vrácení obou řídících šňůr do horní krajní polohy kluzák reaguje spontánním návratem do normálního letu. Během plnění a návratu do normálního letu, který může být ještě spojen s otáčkou v režimu vývrtky, může dojít ke krátkodobému zaklopení náběžné hrany.

!!!Jakékoliv pokusy o nácvik této vyšší pilotáže bez prokazatelně doložené praxe a bez patřičné pilotní licence jsou velmi nebezpečné a nelze je doporučit.

!!!Pokusy o zásahy do řízení během vývrtky nebo zásahy při vybírání tohoto režimu nejsou vhodným řešením vzniklé situace a mohou naopak prodloužit dobu nezbytně nutnou pro regeneraci vrchlíku a přechod  do normálního řiditelného letu.

#### SYMETRICKÉ ZAKLOPENÍ "FRONTSTALL"

Pokud dojde k symetrickému zaklopení náběžné hrany( například vlivem turbulence nebo nevhodné pilotáže) v dostatečné výšce nad terénem,pak padákový kluzák přechází spontánně do normálního letu. Plnění lze urychlit krátkodobým, energickým stažením řídících šňůr s okamžitým vrácením do horní krajní polohy.

#### ASYMETRICKÉ ZAKLOPENÍ

K asymetrickému zaklopení náběžné hrany může dojít například vlivem turbulence nebo nevhodné pilotáže. Pakliže se do tohoto režimu dostanete v dostatečné výšce, kluzák se začne spontánně plnit a může se během plnění otočit až  o 180°(podle  rozsahu zaklopení). V průběhu plnění je kluzák řiditelný a je tedy možné stažením řídící šňůry na zbylé „zdravé“ části vrchlíku zastavit otáčení, udržet směr letu nebo otáčení zpomalit.

###### ÚNIKOVÉ MANÉVRY

#### B-STALL

V případě nutnosti vyklesání v dostatečné výšce nad zemí je možno vyvolat propadavý let plynulým, souměrným stažením "B" popruhů. Při úplném stažení "B" řady šňůr nesmí dojít ke stažení "A" řady šňůr, protože pak by se nejednalo o B-stall, ale o masivní frontální zaklopení, jehož průběh není plynulý a kluzák má snahu

6

se naplnit. Vrchlík se s pilotem "přetahuje" a tím může dojít ke změně symetrického

zaklopení na asymetrické, které je spojeno s přechodem do rotace.

Doporučujeme tedy uchopit "B" popruhy z vnějšku nosných popruhů v místě karabinek, abychom mohli kontrolovat stejnoměrnost stažení, a začít stahovat "B" řadu šňůr směrem dolů. Po celou dobu manévru musíme dbát na to, aby stažení bylo souměrné. Kdyby v průběhu stahování došlo k roztáčení kluzáku, je manévr nutné přerušit a popruhy vrátit do normální letové polohy a celý postup (po vrácení do normálního letu) zopakovat. U tandemového kluzáku je třeba počítat s výrazně větší silou, kterou je potřeba vynaložit pro uvedení a udržení kluzáku v režimu B-stallu.

Při uvádění kluzáku do B-stallu dochází postupně ke ztrátě dopředné rychlosti - propadnutí pilota pod deformovaný vrchlík a stabilní propadavý let. Rozhodneme-li se B-stall přerušit v průběhu I. fáze, kdy režim není stabilní, může dojít k mírnému předstřelení vrchlíku (cca do 45°). Vypouštění stabilního B-stallu provádíme symetrickým plynulým vypuštěním "B" řady šňůr. V případě, že by vypuštění B-stallu bylo spojeno se sackflugem, postupujte podle doporučení týkajících se tohoto režimu.

#### SPIRÁLA

Kluzák QUEST  uvedete do spirály plynulým stahováním jedné řídící šňůry až do přiměřené rotace (musí se Vám,a především Vašemu pasažérovi líbit) a odpovídajícího opadání. Spirálu doporučujeme ukončit v dostatečné výšce pomalým vracením řídících šňůr do horní krajní polohy. Pro plynulý a kontrolovaný návrat do normálního letu je vhodné provádět vypouštění řídící šňůry do horní krajní polohy v průběhu jedné 360°otáčky. Doporučujeme i vizuální kontrolu polohy rukou.

Spirála jako únikový manévr, není nejvhodnějším manévrem, zejména pro malou odolnost pasažérů, u kterých záhy vyvolává nevolnost. Kluzák QUEST nemá tendenci k  setrvání ve stabilní spirále. Vzhledem k celkově většímu zatížení křídla, výraznějším setrvačnostem a přetížení, které mohou překvapit začínající tandemové piloty, může dojít i k nevhodným zásahům do řízení. Doporučujeme proto tento manévr zařadit do repertoáru únikových manévrů až po důkladném seznámení s kluzákem a jeho tréning provádět postupně, tzn. neuvádět kluzák do spirály například kýváním, kdy přechod do spirály je ostrý, bez postupného nárůstu rychlosti, opadání a sil působících na pilota a jeho pasažéra.

#### FULL-STALL

Nikdy neuváděj kluzák do full-stallu bez vlastního samostatného tréningu a při dodržení podmínek stanovených pro provádění nácviku nebezpečných letových manévrů. Nácvik full-stallu může být prováděn pouze nad vodní plochou (se záložním padákem) .

NIKDY NEPROVÁDĚJ FULL-STALL BEZ DOSTATEČNÉ VÝŠKY !!!

7

Pro zdárný průběh přistání je nezbytně nutná domluva mezi pilotem a pasažérem o závěrečné fázi přistání, kdy je nutné pasažéra poučit o tzv.“úkonech“ před přistáním, dotekem se zemí a závěrečném doběhu nebo dosednutí.

Přistání za bezvětří nebo nedopatřením po větru provádíme s mírně přibržděním kluzákem. Při přiblížení těsně k zemi pak dotáhneme plynule obě řídící šňůry až do ztráty rychlosti.

Při přistání za silnějšího větru pak lze přistát, aniž bychom kluzák přibržďovali. Při přiblížení těsně k zemi pak plynulým stažením řídicích šňůr dosáhneme ztráty dopředné rychlosti a pohodlného dosednutí. Při přistání za velmi silného větru je možné a účelné přistát tak, aby vrchlík zůstal nafouknut nad posádkou a vzhledem k rozměrům křídla, kdy bezprostředně hrozí nebezpečí vlečení pilota a pasažéra za vrchlíkem, doporučujeme "zrušit" vrchlík na zem nikoliv tahem za řídící šňůry, ale stažením "C" řady šňůr, čímž docílíte rychlého kolapsu vrchlíku.

#### SPEED SYSTÉM

Tandemový padákový  kluzák QUEST je opatřen speed-systémem za účelem zvýšení rozsahu rychlosti bez použití přídavného trimovacího zařízení.Při nastavení rozsahu rychlosti „trimováním“ dochází k změně letových vlastností, kterou lze vrátit do původního nastavení opětovnou manipulací s trimy. Na rozdíl od tohoto způsobu změny nastavení, umožňuje speed-systém okamžitým uvolněním návrat do základního nastavení. Základní nastavená rychlost kluzáku nevyžaduje použití speed-systému  při běžném létání, a proto je tento prvek výrobcem považován za doplnění a rozšíření možností pilotáže a celkového potenciálu křídla.

Vzhledem k tomu, že speed-systém jako řídící prvek není běžnou výbavou tandemových padákových kluzáků, doporučujeme bližší seznámení se systémem a jeho seřízení „na zemi“ ještě před jeho prvním použitím při letu. Sešlápnutím speed-systému dochází ke změně úhlu náběhu a tím i rozložení tlaku na profilu. V turbulenci proto může dojít k frontálnímu zaklopení náběžné hrany o něco dříve. Po navrácení speed-systému do horní krajní polohy padákový kluzák přichází spontánně do normálního letu.

DOPORUČENÍ: Pro pohodlné využití celého rozsahu chodu speed-systému doporučujeme použití dvoustupňové“ hrazdičky“.Nastavení speed-systému doporučujeme provést před jeho prvním použitím vyzkoušením ještě „na zemi“ v konfiguraci pilot – pasažér,tak aby pilot ověřil rozsah použití speed-systému s ohledem na polohu zavěšení pasažéra a typu jeho postroje.

#### NASTAVENÍ ŘÍDICÍCH ŠŇŮR

Řídící poutka jsou již od výrobce přivázány na řídící šňůry ambulantním uzlem. Kontrolní značka udávající správnou délku šňůry, musí být nad uzlem směrem k vrhlíku.

4

Při poškození opletu nosných a řídících šňůr (Dyneema D=1,0 mm) můžete provést dočasnou opravu přelepením poškozeného místa samolepicím materiálem. Při přerušení a poškození nosné šňůry můžete tuto dočasně nahradit náhradní šňůrou, rozměr upravíte podle protilehlé strany vrchlíku. Při přerušení a poškození hlavních nosných šňůr a hlavních řídících šňůr (D=1.7, 2.0 mm) doporučujeme přenechat opravu výrobci.

#### PROHLÍDKY

Poprvé se musí kluzák podrobit prohlídce po dvou letech od data výroby. Další prohlídky musí být provedeny vždy po jednom roce.

#### POSTROJ

Firma JOJOWING se nezabývá výrobou postrojů pro paragliding. Tandemový padákový kluzák QUEST  byl otestován s postroji SUP-AIR se systémem stabilizace ABS. Firma JOJOWING ověřila pro použití s tímto kluzákem postroje s křížovými tahy. Vzdálenosti karabin testovaného postroje, která je stanovena výrobcem kluzáku je 45 cm.

###### MATERIÁLY POUŽITÉ PŘI VÝROBĚ KLUZÁKU QUEST

Vrchní a spodní plocha, žebra,diagonální prvky  - Polyamid 44 g/m2 f. PORCHER MARINE, TORAY

Vyztužení náběžné hrany a úvazů řídících šňůr - Gitter-Polyester + folie-Mylar 210g/m2 f. Polyant

Olemování dolního a horního potahu - Polyamid 13 mm f. GüTH&WOLF

Nitě- sešití vrchlíku - SABA 50 /30 Polyester f. AMANN Sponit

Nitě- šití nosných popruhů - BN10 Polyamid f. Barbour Threads Ltd.

Šňůry nosné – kevlar D1,3 mm f. EDELRID

Řízení - Dyneema D1,1 mm f. COUSIN,

Šňůry hlavní nosné - Kevlar D3,4;D2,1; D1,8; D1,5 mm f. EDELRID

#### Šňůry hlavní řídící - Dyneema D 2,0 mm f. COUSIN

#### Popruhy - Polyamid 25 mm f..GüTH&WOLF

Řídící poutko - Polyamid 28 mm f. STAP a.s.

Karabinky - ALU-leg. 25 mm f. AUSTRI ALPIN

Kladky řízení a  speed system - FL03A Alu f. AUSTRI ALPIN

Olemování odtokové hrany - Polyamid 20 mm f. STUHA a.s.

Úvazy nosných šňůr - Polyamid 15 mm f. STUHA a.s.

Úvazy řídících šňůr - Polyamid 13 mm f.GüTH&WOLF

Nitě- lemování, šití šňůr - BN60 Polyamid f. Barbour Threads Ltd.

9

#### Tandemový padákový kluzák QUEST

QUEST je tandemový padákový kluzák určený vyznavačům létání ve dvou.

QUEST je certifikován v kategorii "tandem" podle normy AFNOR(CEN) u švýcarské asociace  SHV.

QUEST byl navržen na základě osmileté zkušenosti s aplikací diagonálních prvků v konstrukci sportovních padákových kluzáků, jejichž systém byl f. JOJO WING úspěšně patentován. Systém použitý pro křídlo QUEST byl modifikován s ohledem na požadavky kladené na tandemové padákové kluzáky.

Diagonální prvky jsou rozmístěny v křídle tak, že umožňují zredukování počtu nosných úvazů při zachování tuhosti vrchlíku a jeho letových vlastností odpovídajících této kategorii. Diagonálními prvky jsou segmenty lichoběžníkového tvaru umístěné nad úvazy nosných šňůr. Jednotlivé segmenty na sebe navazují v místě propojení s horním potahem vrchlíku a zajišťují tak tuhost a aerodynamickou čistotu křídla. Tvar segmentů, jejich rozmístění a použitá technologie zajišťují zachování této funkce po celou dobu životnosti kluzáku s ohledem na vyšší celkové zatížení jednotlivých úvazů šňůr a celého vrchlíku.

Pro dosažení aerodynamické čistoty křídla po celé hloubce profilu jsme použili rozdvojení nosných profilů do "V". Tyto konstrukční prvky plní funkci optimálního rozložení sil na křídle i v části, kde diagonální segmenty díky svému velkému úhlu ztrácejí na účinnosti.

Náběžná hrana s trojúhelníkovými vstupy  je modifikací vstupních trojúhelníkových  otvorů  používaných  u našich výkonných křídel již řadu let. Tvar a průřez těchto vstupů byl připraven speciálně pro tento typ kluzáku.  Tento konstrukční prvek zajišťuje aerodynamickou čistotu tvaru náběžné hrany  bez škodlivých jevů, jakým je   například „fletrování“ nebo deformace, projevující se negativně i na letových vlastnostech kluzáku . Celkový průřez těchto otvorů má pak i pozitivní vliv na rychlost plnění vrchlíku při startu, což celý manévr v počáteční fázi výrazně zjednodušuje.

2

TECHNICKÁ DATA

| TYP |  | QUEST |
| --- | --- | --- |
| PLOCHA ROZVINUTÁ | m2 | 42 |
| PLOCHA PROJEKČNÍ | m2 | 37,3 |
| ROZPĚTÍ ROZVINUTÉ | ## m | 14,5 |
| ROZPĚTÍ PROJEKČNÍ | m | 11,8 |
| ŠTÍHLOST |  | 5 |
| # ŠTÍHLOST PROJEKČNÍ |  | 3,7 |
| MAXIMÁLNÍ HLOUBKA |  | 3,66 |
| POČET KOMOR |  | 52 |
| HMOTNOST VZLETOVÁ | kg | 155-200 |
| HMOTNOST VRCHLÍKU | kg | 10 |
| NOMINÁLNÍ DÉLKA ŠŇŮR | m | 10,05 |
| AFNOR (CEN) |  | TANDEM |